霍山县县医院医共体黑石渡镇卫生院特种病床、餐桌、约束椅采购项目设备参数

一、产品名称：1.不锈钢床头钢板平型床   （23张）

产品规格：2050×900×500mm

技术参数：

床头、床尾采用Φ38×1.5mm的优不锈钢圆管弯曲焊接成型,床头、床尾可随意快速拆卸方便操作,安全可靠使用方便,床尾外侧配病历卡插座。床边采用60×40×1.2㎜厚的钢制矩管焊接制成,床框每边设有2个吊水架孔和2个不锈钢双向引流袋挂钩。床面采用δ1.2mm冷扎钢板剪扎成型,具有透气和凹凸防滑功能。病床外形美观、坚固耐用，可承重240KG以上。病床整体经酸洗磷化后并静电喷塑,涂料有抗菌作用,成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀,固着牢固不易脱落。附着力达到一级。

二、产品名称：2.不锈钢餐桌

餐桌规格：1150×600×800mm

餐桌椅子规格：1150×210×480mm

技术参数：

餐桌面及椅面采用δ1.2mm不锈钢拉丝板，椅脚及衬管采用50×50×1.2㎜厚的不锈钢管，餐桌及椅子为连体式结构。

三、产品名称；3.ABS双摇带护栏床（1张 ）

规格2050*900*500mm

技术参数。床架，采用优质钢焊接成型，表面静电喷塑美观大方。床板优质冷轧钢，床头床尾采用ABS优质工程塑料，采用锁扣试安装，隐藏式双摇

四、产品名称   4.约束椅   （1张）

规格不锈钢50*50*1.2mm厚优质不锈钢，